DOCENTE: Professor Ricardo Moura

Alfeite

2026

Escola Naval

CT 302 – Sistemas de Apoio à Decisão

SAD para Vigilância Costeira de Portugal Continental com o UAV TEKEVER AR5

CAD M Santos Neto

CAD EN-AEL Canotilho Castro

CAD M Silva Guerreiro

CAD M Ribeiro Gaspar

# Resumo

Desenvolveu-se um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para vigilância costeira de Portugal Continental, recorrendo ao UAV TEKEVER AR5, integrando técnicas de data mining (PCA, clustering, classificação com SMOTE e lógica difusa) e métodos de otimização (MCLP e dimensionamento de frota).

Foram utilizados dados provenientes da UNODC, da EMODnet, de 20 desembarques em Portugal e de dados da IOM em meio marítimo. O domínio de estudo foi discretizado numa grelha de 1.156 células, das quais 300 foram classificadas como de alto risco.

Os resultados indicam concentração de atividade ilícita no Algarve e no eixo Setúbal–Lisboa. O modelo MLP obteve uma ROC-AUC de 0,93 ± 0,02. A análise de otimização demonstra que Porto e Portimão garantem cobertura total do risco identificado, sendo necessária uma frota de 9 UAV AR5 para a faixa costeira prioritária e 11 UAV AR5 para a totalidade da área de alto risco, para assegurar vigilância contínua de 24 horas. O sistema apresenta ainda um ganho de patrulha de 2,06× (IC95 1,93–2,22) e uma taxa de cobertura de 85,5% em validação holdout. Foi desenvolvido um protótipo web com demonstração AIS.

Palavras-chave: Sistemas de Apoio à Decisão; data mining; clustering; classificação; lógica difusa; otimização; localização de instalações; vigilância marítima; veículos aéreos não tripulados; TEKEVER AR5.

# Abstract

This work develops a Decision Support System (DSS) for maritime surveillance of mainland Portugal using the TEKEVER AR5 unmanned aerial vehicle (UAV), integrating a data-mining pipeline (PCA, spatial clustering, SMOTE-based classification, and fuzzy logic) with optimization models for facility location (MCLP) and fleet sizing.

The system is built on heterogeneous real-world datasets from the UNODC, the EMODnet, 20 documented maritime landings in Portugal, and maritime migration data from the IOM. The study area is discretized into 1,156 spatial cells, of which 300 are classified as high-risk.

Results show a strong spatial concentration of illicit activity in the Algarve and the Setúbal–Lisbon axis. The best-performing MLP classifier achieves a ROC-AUC of 0.93 ± 0.02. Optimization results indicate that Porto and Portimão provide full coverage of the identified risk, requiring a fleet of 9 AR5 UAVs for the priority coastal belt or 11 AR5 UAVs for the full high-risk area, enabling continuous 24-hour surveillance. The system achieves a 2.06× patrol efficiency gain (95% CI: 1.93–2.22) and captures 85.5% of maritime seizures in high-risk cells under holdout validation. A web-based prototype with AIS visualization was also implemented.

Keywords: Decision Support Systems; data mining; clustering; classification; fuzzy logic; optimization; facility location; maritime surveillance; unmanned aerial vehicles; TEKEVER AR5.

# Índice

Atualizar no Word: clique direito → Atualizar campo

# Índice de Figuras

Figura 1 - Panorama exploratório das apreensões (EDA): distribuição temporal, por tipo e geográfica.

Figura 2 - Distribuição das apreensões por região (diagrama de caixa).

Figura 3 - Redução de dimensionalidade por PCA: projeção das observações no plano das duas

Figura 4 - Seleção do número de clusters: método do cotovelo e coeficiente de silhueta.

Figura 5 - Clustering k-means: solução geral (esquerda) e restrita ao domínio marítimo (direita).

Figura 6 - Agrupamento hierárquico (dendrograma, esquerda) e Fuzzy C-Means (direita).

Figura 7 - Comparação de desempenho das quatro famílias de classificadores.

Figura 8 - Validação cruzada estratificada dos classificadores.

Figura 9 - Matrizes de confusão dos classificadores no conjunto de teste.

Figura 10 - Curvas ROC (esquerda) e curvas precisão–sensibilidade (direita) dos

Figura 11 - Análise de ajuste do limiar de decisão do modelo recomendado (perceptrão

Figura 12 - Importância relativa dos atributos na árvore de decisão otimizada.

Figura 13 - Árvore de decisão otimizada (CART): primeiros níveis.

Figura 14 - Graus de pertença do Fuzzy C-Means ao cluster dominante.

Figura 15 - Índice de risco difuso versus média ponderada: mapas e correlação.

Figura 16 - Índice de risco marítimo multi-ameaça (agregação por média ponderada).

Figura 17 - Cobertura de risco: cenário conservador com raio de 90 km (esquerda) versus

Figura 18 - Frota total necessária em função do número de bases (ótimo em duas bases).

Figura 19 - Análise de sensibilidade do dimensionamento da frota aos parâmetros sensoriais.

Figura 20 - Painel geoespacial interativo do índice de risco.

Figura 21 - Backtesting temporal: taxa de acerto do SAD (treino com apreensões até 2022) no

Figura 22 - Comparação com a baseline de patrulha aleatória (ganho do SAD).

Figura 23 - Plataforma operacional: meteo, AIS, risco e alertas em tempo quase real.

Figura 24 - Pesos das ameaças por AHP (Saaty) face à ponderação adotada.

Figura 25 - Sensibilidade da classificação ao limiar de decisão.

# Índice de Tabelas

Tabela 1 - Fontes de dados reais por ameaça e respetiva assinatura espacial.

Tabela 2 - Zonas de patrulha marítimas identificadas por k-médias (k = 4).

Tabela 3 - Desempenho dos classificadores no conjunto de teste, em configuração base e

Tabela 6 - Configurações de emprego recomendadas (cenário de média ponderada).

Tabela 7 - Validação por estudo de caso: resposta do SAD a quatro cenários documentados.

Tabela 8 - Síntese de validação quantitativa e respostas operacionais.

Tabela 9 - Síntese da leitura crítica.

Tabela B1 - Variância explicada pelas dez primeiras componentes principais.

Tabela B2 - Cobertura máxima do risco em função do número de bases, com raio operacional de

Tabela B3 - Cobertura por cenário de vento (raio de 90 km; células de alto risco alcançáveis

Tabela B4 - Validação cruzada estratificada de cinco folds das configurações otimizadas

Tabela B5 - Frota total e parâmetros operacionais em função do número de bases (área total de

Tabela B6 - Análise de sensibilidade da frota total.

Tabela B7 - Hiperparâmetros selecionados por GridSearchCV (configurações otimizadas).

# Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos

| Abreviatura | Significado |
| --- | --- |
| AHP | Analytic Hierarchy Process (Processo Analítico Hierárquico) |
| AIS | Automatic Identification System (sistema de identificação automática) |
| AR5 | Aeronave TEKEVER AR5 (UAV de asa fixa) |
| CART | Classification and Regression Trees |
| CRISP-DM | Cross-Industry Standard Process for Data Mining |
| DBSCAN | Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise |
| EMODnet | European Marine Observation and Data Network |
| EMSA | European Maritime Safety Agency |
| EO/IR | Electro-Optical / Infrared (sensor eletro-ótico/infravermelho) |
| FCM | Fuzzy C-Means (*clustering* difuso) |
| FPC | Fuzzy Partition Coefficient (coeficiente de partição difusa) |
| INN | Pesca ilegal, não declarada e não regulamentada |
| IOM | International Organization for Migration |
| KDE | Kernel Density Estimation (estimação de densidade por núcleos) |
| MAOC-N | Maritime Analysis and Operations Centre — Narcotics |
| MCLP | Maximal Covering Location Problem |
| MLP | Multilayer Perceptron (perceptrão multicamada) |
| PCA | Principal Component Analysis (análise de componentes principais) |
| PR-AUC | Área sob a curva precisão–sensibilidade |
| ROC-AUC | Área sob a curva ROC |
| SAD | Sistema de Apoio à Decisão |
| SMOTE | Synthetic Minority Over-sampling Technique |
| UAV | Unmanned Aerial Vehicle (veículo aéreo não tripulado) |
| UNODC | United Nations Office on Drugs and Crime |
| ZEE | Zona Económica Exclusiva |

# 1. Introdução

A República Portuguesa exerce jurisdição sobre uma das maiores Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) da União Europeia, com uma área marítima que excede em mais de dezoito vezes a sua superfície terrestre. Esta vasta extensão, conjugada com a posição geográfica do país no flanco sudoeste do continente europeu — à entrada do Mediterrâneo e no termo das rotas atlânticas provenientes de África e da América do Sul —, coloca sobre as autoridades nacionais um encargo de fiscalização considerável. Sobre o mesmo espaço incidem, em simultâneo, ameaças de natureza muito distinta: o tráfico de estupefacientes por via marítima, a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), a poluição por descargas de hidrocarbonetos e a imigração irregular. Cada uma destas ameaças possui assinaturas espaciais, temporais e comportamentais próprias, e todas competem pelos mesmos meios de vigilância, inerentemente escassos.

A doutrina clássica de fiscalização marítima assenta em meios tripulados — navios de patrulha oceânica e aeronaves de patrulhamento marítimo — cujo custo-hora elevado e cuja autonomia limitada restringem severamente a persistência da cobertura. É neste contexto que os veículos aéreos não tripulados (UAV) de longa autonomia, de que o TEKEVER AR5 é um exemplo maduro e de origem nacional, se afirmam como um multiplicador de força: com uma autonomia que ronda as 16 a 20 horas e um conjunto sensorial que combina câmaras eletro-óticas e de infravermelhos, recetor de Sistema de Identificação Automática (AIS) e capacidade de interceção de sinais, o AR5 permite manter uma presença sensorial sobre áreas extensas a uma fração do custo dos meios convencionais. A questão deixa de ser, portanto, se se deve recorrer a estes meios, e passa a ser como os empregar de forma ótima.

Esta passagem do «se» para o «como» é, na sua essência, um problema de apoio à decisão. Trata-se de uma decisão semiestruturada — na aceção de Simon (1977) e da matriz tipo-nível de decisão popularizada por Gorry e Scott Morton —, situada ao nível do controlo de gestão e do planeamento: comporta componentes perfeitamente quantificáveis (a autonomia da aeronave, a área a cobrir, o alcance dos sensores) mas também elementos de juízo que não admitem formulação puramente algorítmica (a ponderação relativa das ameaças, a tolerância a falhas de cobertura, a aceitação de risco residual). Decisões desta natureza são precisamente o domínio por excelência dos Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), que não pretendem substituir o decisor, mas sim ampliar a sua capacidade de análise, tornando explícitos os dados, os modelos e os compromissos subjacentes (Turban, Sharda, & Delen, 2011).

O presente trabalho parte de um estudo anterior do mesmo grupo (Santos Neto, Silva Guerreiro, & Ribeiro Gaspar, 2026), no qual, recorrendo a Sistemas de Informação Geográfica (SIG), se modelaram as áreas de atuação do AR5 em função das condições de vento. Esse estudo, embora sólido na sua caracterização geográfica, adotava um raio operacional fixo e conservador de 90 km e não procurava otimizar o número nem a localização dos meios. O contributo deste trabalho é, portanto, duplo: por um lado, substituir a delimitação geográfica estática por um índice de risco fundamentado em dados, extraído por técnicas de data mining a partir de evidência empírica; por outro, formular e resolver explicitamente os problemas de localização de bases e de dimensionamento de frota, transformando o conhecimento sobre as ameaças em recomendações operacionais quantificadas.

## 1.1 Objetivos e questões de investigação

O objetivo geral é conceber, implementar e validar um SAD que apoie o emprego do AR5 na vigilância costeira de Portugal Continental. Deste objetivo geral decorrem as seguintes questões de investigação, que orientam a estrutura do trabalho e às quais a Secção 5 responde de forma explícita:

- Q1. Onde se concentra, de facto, a atividade ilícita marítima, e é essa concentração consistente entre fontes de dados e métodos de análise independentes? - Q2. É possível prever a natureza marítima de uma ocorrência a partir dos seus atributos, e que algoritmo o faz com maior fiabilidade num cenário de classes fortemente desequilibradas? - Q3. Qual é o fator que efetivamente limita a cobertura — o alcance da aeronave ou a capacidade de revisita sensorial? - Q4. Quantas aeronaves e quantas bases são necessárias para garantir uma vigilância persistente 24 horas, e qual a sensibilidade desse efetivo aos parâmetros do sistema?

## 1.2 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são: (i) a construção de um índice de risco marítimo multi-ameaça a partir de dados reais, agregado por duas vias metodologicamente distintas (média ponderada e inferência difusa) cuja convergência é quantificada; (ii) a validação cruzada desse índice através de clustering não supervisionado, que reproduz, de forma independente, os pontos quentes que o modelo de risco identifica; (iii) a demonstração empírica de que o paradigma de raio fixo do estudo anterior subestima grosseiramente a capacidade do sistema; e (iv) um modelo de dimensionamento de frota que separa o alcance da cobertura sensorial e cuja robustez é aferida por análise de sensibilidade.

## 1.3 Estrutura do documento

A Secção 2 enquadra teoricamente o SAD. A Secção 3 caracteriza dados e pipeline. As Secções 4–5 descrevem data mining e otimização. A Secção 6 apresenta o painel e a plataforma. A Secção 7 valida o sistema (estudo de caso e métricas quantitativas). As Secções 8–9 discutem limitações, recomendam a configuração operacional e concluem.

# 2. Enquadramento teórico e revisão de literatura

## 2.1 Sistemas de Apoio à Decisão e o processo de decisão

Um Sistema de Apoio à Decisão é, na definição consensual da literatura, um sistema de informação interativo, baseado em computador, que combina dados e modelos para auxiliar decisores na resolução de problemas semiestruturados ou não estruturados (Turban et al., 2011). A sua génese conceptual remonta ao modelo de processo de decisão de Simon (1977), que decompõe a decisão em três fases sucessivas e iterativas: inteligência (identificação e diagnóstico do problema, recolha de dados), conceção (formulação e modelação de alternativas) e escolha (seleção e implementação da alternativa preferida). Marakas (2003) reformula este ciclo numa sequência operacionalmente sugestiva — Medir → Analisar → Agir — que se adota neste trabalho por traduzir com fidelidade o seu fluxo: medem-se as ameaças através dos dados disponíveis, analisam-se esses dados por técnicas de data mining e otimização, e age-se através de uma recomendação concreta de emprego de meios. Subjacente a todo o processo está a hierarquia dados → informação → conhecimento: os registos brutos de apreensões e os relatórios institucionais constituem dados; a sua transformação em mapas de risco, agrupamentos e modelos preditivos produz informação; e a síntese desta no número e na localização ótima de meios constitui o conhecimento acionável que o SAD entrega ao decisor.

## 2.2 Extração de conhecimento e data mining

A componente analítica do trabalho insere-se no processo de descoberta de conhecimento em bases de dados (Knowledge Discovery in Databases, KDD), formalizado por Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996) como uma sequência de etapas — seleção, pré-processamento, transformação, data mining e interpretação/avaliação — das quais o data mining propriamente dito é apenas o passo de aplicação dos algoritmos. As tarefas de data mining dividem-se classicamente em descritivas, que procuram resumir a estrutura latente dos dados (de que o clustering é o exemplo central), e preditivas, que procuram inferir o valor de uma variável-alvo (de que a classificação é o caso mais comum). Ambas são mobilizadas neste trabalho de forma complementar: a segmentação descritiva identifica zonas de patrulha, e a modelação preditiva caracteriza os determinantes da atividade marítima.

## 2.3 Técnicas analíticas mobilizadas

O trabalho aplica o ciclo KDD (Fayyad et al., 1996) no paradigma Medir→Analisar→Agir (Marakas, 2003): PCA para redução de dimensionalidade; clustering (k-médias, hierárquico, FCM, DBSCAN) para segmentação espacial; classificação (Bayes, k-vizinhos, árvores CART, MLP) com validação cruzada e SMOTE para classes raras; lógica difusa Mamdani para agregação prudencial do risco; e otimização de localização (set cover e MCLP; Church & Revelle, 1974) para bases e frota.

# 3. Caracterização dos dados e do meio operacional

Âmbito geográfico. Todo o sistema — grelha de procura, intensidades de risco, mapas, otimização e validação — restringe-se à costa e às águas marítimas de Portugal Continental (longitude −11,0° a −7,38°, até ~300 km da costa), excluindo Espanha e águas sob jurisdição estrangeira.

## 3.1 O conjunto de dados de apreensões

A espinha dorsal empírica do trabalho é um conjunto de dados de 9 727 registos de apreensões de droga em Portugal entre 2011 e 2024, com treze atributos que combinam a dimensão temporal (data), a dimensão geográfica (região, cidade e região administrativa), a dimensão substantiva (tipo de substância, unidade e quantidade) e a dimensão contextual (local físico da apreensão e modo de transporte). Em termos da tipologia de dados da disciplina, coexistem atributos numéricos contínuos (a quantidade apreendida), categóricos nominais (a substância, o local) e temporais/ordinais (a data). Após a limpeza descrita na Secção 4.1, retêm-se 9 725 registos úteis.

A distribuição por tipo de substância, após agrupamento, revela um claro domínio da cannabis (4 676 registos) e da cocaína (3 502 registos), seguidas a larga distância pelos opióides (989), estimulantes (410), alucinogénios (98), «outras» substâncias (32) e medicamentos (18). Esta distribuição é coerente com o posicionamento de Portugal como ponto de entrada do haxixe norte-africano e da cocaína sul-americana no espaço europeu.

## 3.2 As quatro ameaças e a sua assinatura espacial

A construção de um índice de risco multi-ameaça exige sustentar cada ameaça em dados reais, abertos e georreferenciados, e não em juízos qualitativos. A Tabela 1 identifica, para cada ameaça, a fonte de dados operacional efetivamente utilizada para construir o seu campo de intensidade espacial (Secção 3.4) e a respetiva assinatura geográfica.

Tabela 1 - Fontes de dados reais por ameaça e respetiva assinatura espacial.

| Ameaça | Fonte de dados real utilizada | Natureza do dado | Assinatura espacial observada |
| --- | --- | --- | --- |
| Tráfico de droga | 9 725 apreensões UNODC/IDS (2011–2024), geocodificadas por distrito costeiro | Eventos pontuais (n = 335 marítimos) | Algarve (haxixe) e eixo Setúbal–Lisboa; aproximações atlânticas SW (cocaína) |
| Pesca ilegal (INN) | EMODnet vessel density pesca (02) + anomalia pesca/AIS | Grelha de intensidade AIS (horas) + rácio pesca/tráfego | Bancos do NW (≈ 42°N), ao largo de Peniche–Lisboa e sul do Algarve |
| Poluição/derrames | EMODnet vessel density — carga (10) + tanque (11) | Grelha de intensidade AIS (horas) | Corredor de tráfego N–S a oeste de Lisboa (≈ 10,2°W) e Cabo de São Vicente |
| Imigração irregular | imigracao_pt_costa.csv (20 desembarques SEF/Frontex/CP, 2019–2024) + IOM em águas marítimas PT | Eventos pontuais georreferenciados (n = 20 desembarques; 0 incidentes IOM em mar PT após filtro rigoroso) | Algarve (rotas atlânticas) e corredor Setúbal–Lisboa |

## 3.3 O TEKEVER AR5

O AR5 é um UAV tático de asa fixa, de fabrico nacional, cujas especificações verificadas (TEKEVER, 2025) sustentam a modelação operacional: autonomia de 16 a 20 horas, velocidade de cruzeiro de 100 km/h, teto de serviço de 3 600 m, peso máximo à descolagem de 180 kg com 50 kg de carga útil, comunicações em linha de vista até 230 km e por satélite sem limite prático de alcance, e um conjunto sensorial composto por sistema eletro-ótico/infravermelho giro-estabilizado com ampliação de 30×, recetor AIS, recetor de baliza de emergência (EPIRB) e capacidade de interceção de sinais (SIGINT). Destas especificações decorre uma distância de projeção que pode atingir 1 500 km num só sentido, ou 750 km em missões de ida e volta — valores que, como adiante se demonstra, excedem em larga medida o raio de 90 km adotado no estudo de referência.

## 3.4 Aquisição e construção das intensidades de risco a partir de dados abertos

Uma contribuição central desta versão do trabalho é a substituição de quaisquer campos de risco postulados a priori por intensidades derivadas de dados reais, adquiridos de forma programática e reprodutível a partir de repositórios públicos (módulo dm/construir_dados_reais.py). Para a pesca ilegal e a poluição, recorreu-se ao serviço Web Coverage Service (WCS) do EMODnet Human Activities, do qual se extraiu a densidade média de embarcações (em horas de presença AIS por célula) para a janela geográfica de Portugal Continental (EPSG:3857), nas categorias de pesca (para a pesca INN) e de carga e tanque (cuja sobreposição constitui o proxy físico do risco de derrame, por coincidir com os corredores de maior tráfego mercante, à semelhança da concentração de alertas do serviço CleanSeaNet da EMSA). Para a imigração irregular, compilou-se o ficheiro dados/fontes/imigracao_pt_costa.csv com 20 desembarques marítimos documentados em Portugal Continental (Algarve e Setúbal, 2019–2024), a partir de registos públicos SEF/Frontex e comunicações da GNR/CP. Complementarmente, descarregou-se o IOM Missing Migrants Project (HDX, CC-BY 4.0) e filtraram-se incidentes estritamente em águas marítimas (função ponto_em_mar, caixa −11,0° a −7,38° W, 36,85° a 42,20° N — sem território continental nem águas espanholas). O campo de imigração combina 70 % do KDE dos desembarques nacionais com 30 % do KDE IOM marítimo (campo_imigracao_combinado), reforçando o sinal no Algarve onde se concentram as chegadas documentadas. Para o tráfico de droga, geocodificaram-se as apreensões de natureza marítima ao nível do distrito costeiro.

Cada fonte é depois projetada para a grelha de procura comum (Secção 4.5). As fontes pontuais (droga e imigração) são convertidas em campos contínuos por estimação de densidade por núcleos (KDE) gaussianos, ponderada — no caso da imigração — pelo número de vítimas de cada incidente. As grelhas de densidade de embarcações são amostradas em cada célula, comprimidas logaritmicamente (a densidade de tráfego é fortemente assimétrica), suavizadas espacialmente (um pesqueiro ou corredor é uma área, não um ponto) e normalizadas de forma robusta por percentil. Deste modo, as quatro intensidades passam a refletir padrões observados — e não pressupostos —, ficando o sistema original de núcleos fundamentados disponível apenas como mecanismo de salvaguarda (fallback) caso as fontes não estejam acessíveis.

Para o tráfico de droga, cada apreensão marítima geocodificada contribui para um KDE gaussiano com peso temporal exp(−0,15×Δanos), privilegiando padrões recentes sem descartar o histórico. Para a pesca INN, a densidade EMODnet de embarcações de pesca (75 %) combina-se com a anomalia pesca/AIS (25 %) — o rácio entre esforço de pesca e tráfego geral na célula, que realça pesqueiros com atividade desproporcionada.

## 3.5 Arquitectura do pipeline analítico

O fluxo de ponta a ponta do SAD resume-se ao esquema seguinte (Figura A — pipeline integrado):

Dados abertos  →  Processamento  →  Grelha marítima  →  Índice de risco  →  Validação  →  Mapa / plataforma

(EMODnet, IOM,     KDE, AHP,         1156 células        multi-ameaça         backtest +      decisão

apreensões PT)    data mining      (só PT continental)  (4 ameaças)          baseline 2,06×   operacional

Cada etapa gera artefactos rastreáveis (intensidades_reais.csv, resultados.json, validacao.json, camadas_mapa.json) consumidos pelo painel Folium e pela API FastAPI.

## 3.6 Decisões técnicas justificadas

| Decisão | Valor adotado | Justificação |
| --- | --- | --- |
| Discretização espacial | 1156 células (~10 km, apenas mar PT) | Resolução adequada à patrulha costeira sem explosão computacional; reprodutível via geo.gerar_procura |
| Classificação alto risco | Limiar 0,5 → 300 células | Limiar interpretável e fixado antes do baseline de patrulha (mesmo N em todas as estratégias) |
| Ganho SAD vs aleatório | 2,06× (IC95: 1,93–2,22) | Calibração empírica com bootstrap (500 réplicas) sobre captura de massa de risco |
| Bases recomendadas | Porto + Portimão | MCLP: cobertura de 100 % do risco alto com o mínimo de instalações |
| Dados AIS na plataforma | Híbrido (real + simulado) | AISStream quando há chave API; fallback automático com embarcações em células SAD para demonstração offline |

# 4. Pipeline de data mining

As Secções 4.1 a 4.5 descrevem o pipeline analítico — preparação e redução, clustering, classificação e agregação difusa do risco — que alimenta a otimização (Secção 5).

## 4.1 Preparação dos dados

A preparação dos dados é a fase mais trabalhosa e, simultaneamente, a mais determinante de qualquer projeto de data mining, na medida em que vale o princípio de que dados de má qualidade produzem necessariamente modelos de má qualidade (garbage in, garbage out). O módulo de pré-processamento executa, por esta ordem, as seguintes operações. A limpeza remove os registos desprovidos de data, substância ou quantidade — apenas dois em quase dez mil —, harmoniza variantes textuais inconsistentes (designadamente a designação «Western and Central Europe», normalizada para «West and Central Europe») e corrige gralhas toponímicas detetadas por inspeção. O tratamento de valores omissos substitui as quantidades em falta pela mediana da respetiva unidade — preferida à média por ser robusta a outliers — e atribui o rótulo «Desc.» às regiões sem geocódigo. A transformação deriva, a partir da data, o ano, o mês e a estação do ano, e converte todas as quantidades para uma unidade comum (gramas), aplicando-lhes adicionalmente a transformação logarítmica log(1 + g) para comprimir a forte assimetria positiva característica das apreensões, em que um pequeno número de operações de grande dimensão coexiste com uma maioria de apreensões modestas. A discretização reduz as 42 substâncias originais a sete grupos farmacológicos e classifica as regiões em três faixas latitudinais (Norte, Centro, Sul). A codificação converte as variáveis categóricas em representação binária (one-hot, com um indicador por categoria) e normaliza as variáveis numéricas por padronização Z-score, y′ = (y − ȳ)/s, passo indispensável para os algoritmos sensíveis a distâncias. Finalmente, define-se a variável-alvo binária marítimo, que assume o valor 1 quando o local de apreensão remete para águas, porto ou águas internacionais, ou quando o modo de transporte é uma embarcação.

A construção da variável-alvo mereceu cuidado particular para evitar fuga de informação (data leakage; Kaufman, Rosset, Perlich, & Stitelman, 2012): excluíram-se dos atributos preditores todas as variáveis que, direta ou indiretamente, codificassem a própria definição de «marítimo» (designadamente o local físico e o modo de transporte), retendo-se apenas atributos genuinamente antecedentes — o grupo de droga, a quantidade, a região e os descritores temporais. Esta opção, embora penalize as métricas em termos absolutos, assegura que o desempenho reportado reflete a verdadeira capacidade preditiva do sistema num cenário real, e não um artefacto de contaminação.

## 4.2 Redução de dimensionalidade

A codificação one-hot das variáveis categóricas expande o espaço de atributos, tornando pertinente uma análise da sua dimensão intrínseca por PCA. O resultado é, em si mesmo, revelador: a primeira componente principal explica apenas 14,5 % da variância total e a segunda 10,5 %, sendo necessárias dez componentes para acumular 80 % da variância (Figura 3; Tabela B1, Anexo B). Esta dispersão da variância por muitas direções traduz uma elevada dimensão intrínseca, consequência direta da natureza categórica e pouco correlacionada dos atributos, e fornece uma justificação empírica para o recurso a modelos não lineares (como o perceptrão multicamada) e para a preferência por métricas de avaliação robustas, dado que nenhuma projeção de baixa dimensão captura adequadamente a estrutura dos dados.

## 4.3 Modelação descritiva: segmentação espacial por clustering

A primeira aplicação de data mining visa responder à questão Q1 — onde se concentra a atividade ilícita — de forma independente do modelo de risco, conferindo-lhe validação externa. Geocodificaram-se os registos ao nível do concelho ou distrito (operação que cobre cerca de 83 % das observações), projetaram-se as coordenadas e aplicou-se clustering sobre as apreensões do território continental.

A escolha do número de grupos apoiou-se conjuntamente no método do cotovelo e no coeficiente de silhueta (Figura 4). A inércia decresce de forma acentuada até k = 4, ponto a partir do qual os ganhos se tornam marginais, e o coeficiente de silhueta atinge o seu máximo (0,749) precisamente em k = 4, convergência que fundamenta solidamente esta escolha. O DBSCAN, aplicado como termo de comparação, identifica dez núcleos densos, refletindo a existência de subconcentrações urbanas dentro das grandes regiões.

Aplicado especificamente às apreensões de natureza marítima, o k-médias define quatro zonas de patrulha cuja distribuição é inequívoca (Tabela 2): o Algarve concentra 123 apreensões (53 % do total marítimo), o eixo Setúbal–Lisboa 87 (37 %) e a faixa Porto–Noroeste 21 (9 %), restando um núcleo interior residual de 3 ocorrências. Os centróides destas três zonas costeiras coincidem, com notável aproximação, com os máximos do índice de risco (Secção 4.5), o que constitui a validação cruzada pretendida: dois caminhos analíticos independentes — um assente na evidência institucional agregada das quatro ameaças, outro na geometria empírica das apreensões — convergem para o mesmo retrato espacial.

O Fuzzy C-Means, aplicado às mesmas observações, corrobora a robustez desta segmentação: o coeficiente de partição difusa de 0,923 indica grupos bem separados, com a maioria das observações a exibir um grau de pertença elevado ao seu cluster dominante (Figura 6). A fuzzificação acrescenta, contudo, informação operacionalmente útil ao assinalar as observações de fronteira — tipicamente situadas entre o Algarve e o Alentejo litoral —, cuja afetação ambígua sugere a conveniência de uma cobertura sensorial contínua em vez de fronteiras de patrulha rígidas.

Tabela 2 - Zonas de patrulha marítimas identificadas por k-médias (k = 4).

| Zona | Centróide (lat, lon) | N.º de apreensões | Peso relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Algarve | (37,03 ; −7,93) | 123 | 53 % |
| Setúbal–Lisboa | (38,63 ; −8,93) | 87 | 37 % |
| Porto–Noroeste | (41,17 ; −8,55) | 21 | 9 % |
| Interior (residual) | (41,77 ; −6,74) | 3 | 1 % |

## 4.4 Modelação preditiva: deteção da natureza marítima das apreensões

A segunda aplicação responde à questão Q2: será possível, conhecidos apenas os atributos antecedentes de uma apreensão, prever se esta é de natureza marítima? A resposta tem valor operacional direto, pois a identificação dos determinantes da via marítima informa a afetação do esforço de vigilância.

### 4.4.1 Desenho experimental

O problema é de classificação binária fortemente desequilibrada: apenas 3,4 % das observações são marítimas. Este desequilíbrio condiciona todo o desenho experimental. Em primeiro lugar, torna a exatidão global uma métrica enganadora — um classificador trivial que nunca preveja «marítimo» atingiria cerca de 96,6 % de exatidão sem qualquer utilidade —, razão pela qual se privilegiam a sensibilidade, a pontuação F1, a área sob a curva ROC (ROC-AUC) e, muito em particular, a área sob a curva precisão–sensibilidade (PR-AUC), que Davis e Goadrich (2006) demonstram ser mais informativa do que a ROC-AUC quando a classe positiva é rara; todas são complementadas pela inspeção direta das matrizes de confusão. Em segundo lugar, motiva a aplicação de técnicas de reequilíbrio. Adotou-se o SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique; Chawla, Bowyer, Hall, & Kegelmeyer, 2002), que gera exemplos sintéticos da classe minoritária por interpolação entre vizinhos, em vez da simples replicação. Crucialmente, o SMOTE foi encapsulado num pipeline (ImbPipeline) de modo a ser reaplicado apenas nos folds de treino de cada partição da validação cruzada, evitando a fuga de informação que resultaria de sobreamostrar antes de particionar; as árvores de decisão recorrem, em alternativa, à ponderação de classes (class_weight).

Cada uma das quatro famílias de algoritmos foi avaliada em duas configurações: uma base, com parâmetros por omissão, e uma otimizada por pesquisa exaustiva em grelha (GridSearchCV) com validação cruzada estratificada de cinco folds, maximizando o F1. A avaliação final faz-se sobre uma partição de teste estratificada (30 %), independente, e os hiperparâmetros selecionados constam da Tabela B7 (Anexo B). Os atributos preditores são o grupo de droga, a quantidade (logaritmizada), a região e os descritores temporais — excluindo-se deliberadamente, como discutido na Secção 4.1, quaisquer variáveis que codifiquem a definição do alvo.

### 4.4.2 Análise comparativa por família de algoritmos

A Tabela 3 sintetiza o desempenho em teste e a Tabela B4 (Anexo B) os resultados da validação cruzada das configurações otimizadas. A leitura conjunta revela um padrão pedagogicamente rico.

O classificador de Bayes ingénuo ilustra de forma paradigmática os perigos da classe rara combinada com a violação do pressuposto de independência. Atinge uma sensibilidade de 0,98 — deteta quase todas as apreensões marítimas —, mas a sua confiança positiva colapsa para 0,04, inundando o decisor de falsos alarmes. A otimização do parâmetro de suavização eleva a sua ROC-AUC de 0,87 para 0,90, mas a PR-AUC permanece modesta (0,44), e o F1 não ultrapassa 0,08. A divergência entre uma ROC-AUC elevada e uma PR-AUC baixa é precisamente o fenómeno antecipado por Davis e Goadrich (2006): a ROC-AUC, ao integrar sobre a taxa de falsos positivos, mascara a dificuldade real de discriminação numa região de elevada sensibilidade quando a classe positiva é rara.

Os k-vizinhos mais próximos beneficiam claramente da otimização: a seleção de cinco vizinhos com ponderação pela distância eleva a pontuação F1 de 0,531 (base) para 0,592 (otimizada), o melhor valor pontual em teste, sustentado por uma sensibilidade de 0,78 e uma confiança positiva de 0,48. As árvores de decisão oferecem um caso de estudo instrutivo sobre os limites da otimização: a procura em grelha, ao maximizar o F1, selecionou uma árvore sem limite de profundidade que, embora atinja a maior confiança positiva (0,50), vê a sua sensibilidade cair para 0,55 e, sobretudo, a sua capacidade de ordenação degradar-se acentuadamente (ROC-AUC de 0,77 e PR-AUC de 0,36) — sintoma claro de sobreajuste. A árvore base, mais rasa, generaliza melhor em termos de PR-AUC (0,55). A árvore conserva, em qualquer caso, a vantagem decisiva da interpretabilidade: as suas regras são auditáveis e a análise de importância dos atributos (Figura 12) identifica inequivocamente o grupo de droga, a quantidade e a região como preditores dominantes, em coerência com o domínio.

O perceptrão multicamada revela-se o modelo mais equilibrado e robusto. Na sua configuração otimizada (uma camada oculta de 64 neurónios), alcança simultaneamente a maior ROC-AUC (0,944) e a maior PR-AUC (0,674) em teste, com uma sensibilidade de 0,80 — combinação que nenhum outro modelo iguala. Esta superioridade confirma-se na validação cruzada, onde mantém a maior ROC-AUC (0,926 ± 0,022) e a maior PR-AUC (0,625 ± 0,069), atestando uma generalização estável. A sua capacidade de modelar interações não lineares entre atributos compensa a elevada dimensão intrínseca evidenciada pela PCA. O custo é a opacidade: ao contrário da árvore, o perceptrão não fornece regras explícitas, exigindo técnicas de explicabilidade post hoc para a sua justificação.

Tabela 3 - Desempenho dos classificadores no conjunto de teste, em configuração base e otimizada (F1 e AUC como extensão à nomenclatura da disciplina). Em negrito, os melhores valores de cada métrica.

| Modelo | Precisão/exatidão | Confiança positiva | Sensibilidade | F1 | ROC-AUC | PR-AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bayes (base) | 0,225 | 0,042 | 0,980 | 0,081 | 0,870 | 0,153 |
| Bayes (otim.) | 0,225 | 0,042 | 0,980 | 0,081 | 0,900 | 0,438 |
| k-vizinhos (base) | 0,950 | 0,394 | 0,812 | 0,531 | 0,912 | 0,522 |
| k-vizinhos (otim.) | 0,963 | 0,476 | 0,782 | 0,592 | 0,913 | 0,515 |
| Árvore (base) | 0,942 | 0,341 | 0,733 | 0,465 | 0,888 | 0,549 |
| Árvore (otim.) | 0,965 | 0,500 | 0,554 | 0,526 | 0,769 | 0,357 |
| MLP (base) | 0,950 | 0,389 | 0,802 | 0,524 | 0,921 | 0,673 |
| MLP (otim.) | 0,954 | 0,418 | 0,802 | 0,549 | 0,944 | 0,674 |

A divergência sistemática entre métricas — designadamente entre a ROC-AUC e a PR-AUC para o Bayes, ou entre o F1 pontual (favorável aos k-vizinhos) e a discriminação global (favorável ao perceptrão) — sublinha a importância de não fundamentar conclusões num único indicador nem numa única partição. É a superioridade consistente do perceptrão nas métricas apropriadas a classes raras (PR-AUC e ROC-AUC), tanto em teste como em validação cruzada, que justifica a sua escolha como modelo recomendado.

O limiar de decisão do MLP não deve fixar-se em 0,5: treinado com SMOTE (50/50), o F1 máximo (~0,68) ocorre perto de 0,95 no conjunto de teste real (3,4 % marítimo). O SAD expõe a curva precisão–sensibilidade (Figura 11) para escolha consciente do ponto de operação face à assimetria de custos.

## 4.5 Agregação difusa do risco multi-ameaça

Identificadas as zonas de concentração e os determinantes da via marítima, importa sintetizar as quatro ameaças num único índice de risco georreferenciado que sirva de procura ao modelo de otimização. O território marítimo foi discretizado numa grelha de 1156 células de aproximadamente 95 km² cada. Para cada célula, computou-se a intensidade de cada ameaça (num intervalo de 0 a 1) a partir das fontes de dados reais descritas na Secção 3.4 — densidade de embarcações do EMODnet para a pesca e a poluição, e estimação de densidade por núcleos sobre desembarques documentados em PT, incidentes IOM em mar e apreensões marítimas para a imigração e o tráfico —, e combinaram-se as quatro intensidades por duas vias metodologicamente distintas.

### Justificação dos pesos por AHP (Processo de Hierarquia Analítica)

Para fundamentar formalmente os pesos da média ponderada, aplicou-se o método AHP (Saaty, 1980) aos quatro critérios — droga, pesca, poluição e imigração — com comparações par-a-par calibradas para vigilância costeira de Portugal Continental (módulo dm/ahp_pesos.py). A matriz obtida produz pesos 0.38 / 0.24 / 0.19 / 0.19 com razão de consistência 0.0002 (consistente). Os pesos adotados (0,35 / 0,25 / 0,20 / 0,20) aproximam-se dos valores AHP (diferença máxima 0,02). Uma análise de sensibilidade ±10 % confirma robustez: o número de células de alto risco varia entre 276 e 297 (Figura 24; resultados/ahp_pesos.json), sem alterar a hierarquia espacial nem a recomendação de bases.

A primeira via é uma média ponderada, com pesos de 0,35 para o tráfico de droga, 0,25 para a pesca ilegal e 0,20 para cada uma das restantes ameaças — ponderação que reflete a maior disponibilidade e fiabilidade da evidência relativa ao tráfico. A segunda via é um sistema de inferência difusa de tipo Mamdani, no qual as quatro intensidades são fuzzificadas em termos linguísticos (baixo, médio, alto) por funções de pertença triangulares, combinadas por uma base de dez regras SE–ENTÃO que codificam o conhecimento operacional (por exemplo, «se a intensidade de droga é alta E a de imigração é alta, então o risco é muito alto»), e desfuzzificadas pelo método do centróide (Figura 14).

A comparação entre as duas vias é instrutiva (Figura 15). Os dois índices estão fortemente correlacionados (coeficiente de Pearson de 0,76), o que confere confiança à robustez do mapa de risco face à escolha do método de agregação. Contudo, o índice difuso é sistematicamente mais precaucionário: ao aplicar a lógica de que a coincidência de várias ameaças numa mesma célula eleva desproporcionadamente o risco — um efeito de conjunção que a média ponderada dilui —, o sistema difuso classifica como de alto risco uma área substancialmente maior (682 células contra as 300 da média ponderada), elevando correspondentemente a frota estimada (cerca de 27 contra 11 aeronaves). Ambos os mapas preservam, todavia, a mesma hierarquia espacial, com primazia inequívoca do quadrante sul/sudoeste. A escolha entre as duas agregações é, em rigor, uma decisão de postura: a média ponderada corresponde a um planeamento de esforço médio, enquanto a agregação difusa corresponde a uma postura conservadora que dimensiona para o pior caso de coincidência de ameaças. No que se segue, adota-se a média ponderada como cenário de referência, reservando-se o índice difuso como majorante prudencial.

# 5. Otimização: localização de bases, dimensionamento da frota e sensibilidade

## 5.1 Cobertura de risco e a falácia do raio fixo

A questão Q3 — alcance versus cobertura sensorial — é respondida de forma cristalina pela análise de cobertura. Replicando o pressuposto do estudo de referência, com um raio operacional de 90 km, e resolvendo o problema de cobertura máxima sobre o conjunto de doze aeródromos candidatos, obtém-se um resultado contundente: mesmo selecionando todas as doze bases disponíveis, apenas 66,8 % do risco total fica coberto (Tabela B2, Anexo B). Sob este paradigma, 19 das 300 células de alto risco situadas mais ao largo permanecem estruturalmente fora de alcance — e a situação agrava-se com vento desfavorável, subindo as células não cobríveis para 46 (vento moderado) e 90 (vento forte), à medida que o raio efetivo se contrai para 76,5 km e 63 km, respetivamente. A conclusão é inequívoca: o raio de 90 km não é uma propriedade da aeronave, mas uma restrição autoimposta pelo estudo anterior, e é ela, e não a capacidade do AR5, que limita a cobertura.

Quando se substitui esse raio pela autonomia real da aeronave — que, descontando o trânsito e mantendo uma reserva prudente, permite um raio de alcance da ordem dos 450 a 650 km —, o quadro inverte-se por completo. Uma única base bem posicionada passa a alcançar a totalidade das 300 células de alto risco, e o problema de cobertura deixa de ser sobre se é possível cobrir o risco, para passar a ser sobre como o cobrir de forma persistente e eficiente. A Figura 17 contrasta visualmente os dois paradigmas.

## 5.2 Dimensionamento para vigilância persistente

A cobertura de alcance é condição necessária mas não suficiente: que uma aeronave chegue a uma célula não significa que o seu sensor a observe com a frequência requerida. Esta distinção entre alcance e cobertura sensorial persistente é o cerne do modelo de dimensionamento. Uma aeronave em órbita observa, a cada instante, apenas uma faixa de largura útil limitada (estimada em 30 km para o sensor EO/IR em condições típicas). O número de aeronaves que têm de estar simultaneamente no ar (nₛᵢₘ), o multiplicador de rotação que sustenta a presença durante 24 horas (M) e a frota total (N) obtêm-se por:

nₛᵢₘ = ⌈ A / (V · W · T) ⌉

M = (24 / tₒₙ) / D

N = ⌈ nₛᵢₘ · M · 1,1 ⌉

onde A é a área a cobrir, V a velocidade de patrulha do UAV, W a largura útil do sensor, T o período máximo de revisita, tₒₙ o tempo de estação efetivo por sortida e D a disponibilidade operacional da frota (fixada em 0,70 para acomodar manutenção e indisponibilidades); a margem de 10 % cobre imprevistos operacionais.

A aplicação deste modelo à área total de alto risco (28 494 km²), servida pelas duas bases ótimas de Porto e Portimão, conduz a 4 aeronaves simultaneamente no ar e a uma frota total de 11 AR5, com uma distância média ao ponto de patrulha de 55,9 km e um tempo de estação de 13,9 horas por sortida. Caso o esforço se restrinja à faixa costeira mais densa (25 075 km²), bastam 3 aeronaves simultâneas e uma frota de 9 AR5.

## 5.3 O número ótimo de bases

A análise da frota total em função do número de bases (Tabela B5, Anexo B; Figura 18) revela um ponto de inflexão nítido. Com uma única base, a longa distância média aos pontos de patrulha (339 km) consome uma fração tão grande da autonomia em trânsito que o tempo de estação cai para 8,2 horas, inflacionando o multiplicador de rotação e exigindo 14 aeronaves. A passagem para duas bases (Porto e Portimão) encurta substancialmente os tempos de trânsito e fixa a frota no efetivo de referência — 11 AR5 para a área total de alto risco (9 AR5 na faixa costeira). A partir daí, o acréscimo de bases não traz qualquer redução adicional da frota — a curva é perfeitamente plana entre duas e onze bases —, pelo que duas bases constituem o ótimo: capturam quase toda a economia de trânsito sem incorrerem nos custos fixos e na complexidade logística de uma rede mais dispersa. A Tabela 6 resume as duas configurações recomendadas.

Tabela 6 - Configurações de emprego recomendadas (cenário de média ponderada).

| Configuração | Área (km²) | Bases | Aeronaves simultâneas | Frota total (24 h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faixa costeira | 25 075 | Porto + Portimão | 3 | ≈ 9 AR5 |
| Área total de alto risco | 28 494 | Porto + Portimão | 4 | ≈ 11 AR5 |

## 5.4 Análise de sensibilidade

Dado que alguns parâmetros do modelo de dimensionamento são estimativas (designadamente a largura útil do sensor, o período de revisita e a disponibilidade), aferiu-se a robustez da recomendação variando-os isoladamente em torno do cenário de referência de 11 aeronaves (Figura 19; Tabela B6, Anexo B). A frota mostra-se mais sensível à largura útil do sensor e ao período de revisita: alargar o sensor de 30 para 50 km, ou relaxar a revisita de 3 para 6 horas, reduz a frota de 11 para 6 aeronaves; inversamente, exigências mais estritas (sensor de 20 km ou revisita de 2 horas) elevam-na para 12. A disponibilidade operacional tem um efeito mais moderado, fazendo variar a frota entre 11 (disponibilidade de 0,60) e 7 (disponibilidade de 0,90). Estes resultados têm uma leitura de apoio à decisão direta: o investimento que mais reduz o efetivo necessário não é a aquisição de mais aeronaves, mas a melhoria da capacidade sensorial de cada uma (sensores de maior alcance útil) e dos processos de manutenção que sustentam a disponibilidade. A recomendação de 11 aeronaves (área total de alto risco) é, em qualquer caso, estável dentro de uma banda plausível de parâmetros, o que lhe confere credibilidade para efeitos de planeamento.

# 6. Painel geoespacial interativo e plataforma operacional

Um Sistema de Apoio à Decisão só cumpre verdadeiramente a sua função quando o conhecimento que produz chega ao decisor numa forma diretamente interpretável e acionável. Por isso, para além das figuras estáticas que documentam a análise, o sistema materializa-se num painel geoespacial interativo (ficheiro resultados/mapa_interativo.html), construído sobre a biblioteca Folium — uma interface Python para a framework cartográfica Leaflet.js — que projeta todos os produtos analíticos sobre uma carta náutica real e navegável (Figura 20). Esta opção responde a uma das principais boas práticas de visualização em SAD: a informação deve ser apresentada num suporte que o operador reconheça e manipule, com possibilidade de ampliação, medição de distâncias e ativação seletiva de camadas, em vez de imagens fixas descontextualizadas.

O painel organiza-se em camadas sobreponíveis e comutáveis pelo utilizador, integrando dados de risco, tráfego AIS e incidentes reais:

1. Risco agregado — mapa de calor do índice multi-ameaça e detalhe por célula (popup com decomposição droga/pesca/poluição/imigração). 2. Tráfego AIS (EMODnet) — densidade de embarcações e corredores de rotas marítimas derivados do AIS agregado (camadas vesseldensity_all e routedensity_all), alinhadas com a capacidade sensorial do AR5 (recetor AIS integrado). 3. Incidentes reais — 20 desembarques marítimos documentados em Portugal Continental (Algarve/Setúbal, 2019–2024) e 187 apreensões marítimas recentes (2020+), geocodificadas, sobrepostos ao mapa de risco (sem incidentes IOM em mar PT após filtro rigoroso). 4. Infraestrutura operacional — doze aeródromos candidatos, duas bases recomendadas (Porto e Portimão) com raios tático (90 km) e operacional AR5, e seis setores de patrulha (k-médias).

Um painel lateral resume as respostas ao objetivo (onde, quantos, quais bases) e as métricas de validação (backtesting temporal e ganho face a patrulha aleatória). O painel inclui carta náutica (OpenSeaMap), controlo de camadas, medição em km/milhas náuticas, mini-mapa e ecrã inteiro (Figura 20).

O valor deste artefacto é duplo. Do ponto de vista operacional, transforma um relatório analítico num instrumento de planeamento de missão que um Centro de Coordenação pode usar para situar visualmente o risco, as bases e os setores, e medir distâncias de projeção em tempo real. Do ponto de vista metodológico, fecha a cadeia dados → informação → conhecimento → ação, ao colocar o conhecimento extraído pelas técnicas de data mining e otimização sobre o mesmo referencial geográfico em que a decisão é efetivamente tomada.

## 6.1 Plataforma operacional quase em tempo real

Para fechar o ciclo dados → informação → conhecimento → ação, desenvolveu-se uma plataforma web (plataforma/) que consome os mesmos produtos analíticos do pipeline (resultados.json, validacao.json, camadas_mapa.json, grelha SAD) e expõe capacidades operacionais em tempo quase em tempo real:

| Módulo | Função | Ligação ao relatório |
| --- | --- | --- |
| Meteo (Open-Meteo) | Vento por base; impacto no alcance AR5 | Secção 5, Secção 5.4; fator_vento |
| Mapa de risco | Células multi-ameaça (filtro mar) | Secção 4.5, Fig. 16 |
| Camadas IOM + apreensões | Dados reais sobre o mapa | Sec. 3, 11; camadas_mapa.json |
| Rotas OR-Tools | Sortie N→S, plano 24 h (6 sectores), reativo | Secção 5, Q1/Q2/Q3 |
| Cenários pré-definidos | 7 missões alinhadas ao relatório | Secção 7.1, Tabela 7 |
| Bases militares | FAP/Marinha/Exército ≤ 20 km costa | Secção 5, MCLP |
| WebSocket | Alertas meteo, AIS, IPMA, RSS | Apoio à decisão dinâmica |
| Exportação plano missão | GeoJSON/CSV da rota e sectores | Sec. 6.2; /api/export/* |

A meteorologia condiciona diretamente o planeamento: cada rota calcula vento efetivo (estação Open-Meteo mais próxima do sector), fator de redução de alcance, autonomia útil e viabilidade operacional (limiar 18 m/s). O plano 24 h atribui vento por sector costeiro, reflectindo a variabilidade ao longo do litoral.

O procedimento de arranque da plataforma (instalação de dependências e lançamento dos serviços) está descrito no Anexo C — Reprodução computacional e arranque da plataforma.

A plataforma não substitui o painel Folium (útil para relatório e briefing estático); complementa-o com ingestão periódica (~2 min), simulação de alertas e cálculo interativo de rotas — ponte entre o modelo analítico e o centro de coordenação.

A plataforma consome resultados.json, validacao.json e camadas_mapa.json, permitindo exercitar cenários com meteo live, rotas OR-Tools e alertas WebSocket. Confirma visualmente Q1–Q3 (setores de risco, bases MCLP, ganho 2,06×), demonstra o impacto do vento no alcance e suporta a apresentação oral via cenários pré-definidos (Figura 23). Modo demonstração AIS ativa-se automaticamente sem chave API.

# 7. Validação

A validação do SAD combina confrontação qualitativa com cenários representativos (Secção 7.1) e métricas quantitativas de backtesting temporal e baseline de patrulha (Secções 7.2–7.4).

## 7.1 Validação por estudo de caso

A validação de um modelo de risco não se esgota na sua coerência interna; exige confrontá-lo com a realidade que pretende descrever. À falta de um registo público georreferenciado e exaustivo de interceções, recorre-se a uma estratégia de validação por estudo de caso sobre cenários representativos, ancorados em padrões de ocorrência reais e documentados em fontes abertas (cf. Secção 3.2), à semelhança da prática consagrada na validação de sistemas de apoio à decisão marítima. O procedimento é direto: para cada cenário, introduzem-se as suas coordenadas no SAD e verifica-se (i) se o índice de risco as classifica, a priori, como zona de elevado risco, e (ii) qual a base recomendada e a distância de projeção que o sistema lhe associa. Os quatro cenários cobrem deliberadamente as quatro ameaças e as principais geografias de ameaça identificadas.

O primeiro cenário reproduz a aproximação atlântica de cocaína a sudoeste do Cabo de São Vicente, o padrão associado às interceções coordenadas pelo MAOC-N e à deteção de embarcações semissubmersíveis nas aproximações marítimas portuguesas (Europol, 2025). Introduzidas as coordenadas (36,8 °N; 9,3 °W), o SAD devolve um índice de risco de 0,59 — acima do limiar de alto risco (0,5) —, dominado pelas componentes de droga (0,74) e de poluição (0,60, refletindo a coincidência com o dispositivo de separação de tráfego), com a base de Portimão a 73 km a assegurar a cobertura. O segundo cenário representa a entrada de haxixe pelas aproximações marítimas do Algarve oriental (37,05 °N; 8,40 °W): risco 0,52, dominado pela componente de droga (0,87), com Portimão a 19 km como base de projeção mais próxima. O terceiro cenário, de imigração irregular por desembarque no Algarve (37,02 °N; 7,88 °W) — padrão documentado em imigracao_pt_costa.csv — regista risco elevado, com contributo dominante da componente de imigração e Portimão como base de projeção mais próxima. O quarto cenário, de pesca ilegal nos pesqueiros do noroeste (42,05 °N; 9,20 °W), ilustra com igual nitidez o comportamento discriminante do modelo: o risco agregado é moderado (0,33), mas a sua decomposição revela uma componente de pesca quase máxima (1,00) e componentes de droga, poluição e imigração baixas — exatamente o perfil esperado de uma zona de pesqueiro afastada das rotas de tráfico —, com a base do Porto a 99 km.

Em todos os cenários, a localização documentada da ameaça é corretamente classificada pelo sistema no escalão de risco que lhe corresponderia a priori, e a configuração de duas bases recomendada projeta cobertura sobre todos eles. Acresce que a decomposição por ameaça (Tabela 7) é substantivamente plausível em cada caso, o que confere ao índice não apenas validade preditiva mas também transparência diagnóstica: o operador não recebe um número opaco, mas a explicação de porque uma dada área é de risco. Esta concordância entre o output do SAD e os padrões reais de ameaça constitui a validação externa pretendida, complementando a validação cruzada interna já estabelecida pela convergência entre o clustering e o mapa de risco (Secção 4.3).

Tabela 7 - Validação por estudo de caso: resposta do SAD a quatro cenários documentados.

| Cenário (ameaça dominante) | Coordenadas | Risco | Droga / Pesca / Poluição / Imigração | Base recomendada (distância) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cocaína — aproximação SW (C. S. Vicente) | 36,8 °N; 9,3 °W | 0,59 | 0,74 / 0,35 / 0,60 / 0,01 | Portimão (73 km) |
| Haxixe — ao largo do Algarve | 37,05 °N; 8,40 °W | 0,52 | 0,87 / 0,13 / 0,25 / 0,01 | Portimão (19 km) |
| Imigração — desembarque Algarve (SEF/Frontex) | 37,02 °N; 7,88 °W | ≥ 0,50 | — / — / — / alto | Portimão (< 30 km) |
| Pesca INN — pesqueiros do noroeste | 42,05 °N; 9,20 °W | 0,33 | 0,06 / 1,00 / 0,12 / 0,01 | Porto (99 km) |

Para além da validação qualitativa por estudo de caso, o sistema foi submetido a dois testes quantitativos que respondem diretamente à pergunta «os resultados estão de acordo com o objetivo?»: um backtesting temporal sobre apreensões marítimas e uma comparação com baselines de patrulha.

## 7.2 Backtesting temporal (apreensões 2011–2022 → teste 2023–2024)

O campo de risco relativo ao tráfico de droga foi reconstruído usando apenas apreensões marítimas até 2022; as restantes ameaças mantêm-se nos valores reais (EMODnet, desembarques PT). As 55 apreensões marítimas de 2023–2024 (holdout) foram geocodificadas e confrontadas com o mapa de risco treinado. Os resultados (Figura 21; Tabela 8) mostram que:

- 85,5 % das apreensões do holdout caem no top 20 % de risco (mais de 2× a referência de 20 %); - o risco médio nas localizações do holdout (0,55) excede o risco médio global (0,31); - ao limiar fixo de 0,5, a taxa de acerto (85,5 %) supera o baseline aleatório (23,3 %) em 1,9×.

A discrepância entre o limiar fixo e o top 20 % reflecte a geocodificação ao nível do distrito (Secção 5.2, limitação II): as apreensões são atribuídas à sede administrativa, não à coordenada marítima exata, o que dilui o sinal no limiar absoluto mas preserva a ordenação relativa.

## 7.3 Baseline de patrulha (SAD vs aleatório vs uniforme)

Fixado o mesmo número de células patrulhadas (300, igual ao n.º de células de alto risco), comparou-se a captura de risco (fração do risco total coberta) entre três estratégias (Figura 22; Tabela 8):

| Estratégia | % do risco capturado | Ganho vs aleatório |
| --- | --- | --- |
| SAD (top-N por risco) | 53,6 % | 2,06× (IC95: 1,93–2,22) |
| Aleatório (média de 500 simulações) | 26,0 ± 0,9 % | 1,0× |
| Uniforme costeiro (espaçamento regular) | 32,5 % | 1,65× |

O SAD concentra mais de duas vezes o risco que uma patrulha aleatória ou uniforme com o mesmo esforço — evidência quantitativa de que a otimização por risco multi-ameaça real (AIS + IOM + apreensões) produz ganhos operacionais mensuráveis.

## 7.4 Caixas de resposta ao objetivo

Tabela 8 - Síntese de validação quantitativa e respostas operacionais.

| Questão | Resposta do SAD | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Q1 — Onde patrulhar? | Sul/SW (Algarve), Lisboa–Setúbal, NW/Peniche; corredores AIS a O de Lisboa | Clustering + mapa AIS + estudo de caso (Tabelas 2, 7) |
| Q2 — Quantos drones (24 h)? | 11 AR5 (4 simultâneos) área total; 9 AR5 (3 simultâneos) faixa costeira | Dimensionamento persistente (Secção 5.2; Tabela 6) |
| Q3 — Quais bases? | Porto (Sá Carneiro) + Portimão — cobrem 100 % do risco | MCLP (Secção 5.3) |
| Validação | Holdout 2023–24: 85.5 % acima limiar 0,5; imigração: 70 % desembarques em zona alto risco; patrulha SAD 2.06× vs aleatória | Figuras 21–24; validacao.json |

## 7.5 Validação da camada de imigração (Portugal Continental)

Para a ameaça com menor densidade de registos públicos georreferenciados, aplicou-se um teste específico sobre os 20 desembarques marítimos do ficheiro imigracao_pt_costa.csv. 70 % dos eventos caem em células com intensidade de imigração ≥ 0,5 (risco médio nos eventos: 0.68), confirmando que o KDE combinado (SEF/Frontex/CP + IOM mar) captura o corredor algarvio documentado. O âmbito é estritamente Portugal Continental — Açores, Madeira e águas espanholas estão excluídos. Complementarmente, um holdout temporal (treino ≤ 2022, teste n = 8) atribui 100 % dos desembarques 2023–2024 ao terço superior do campo KDE treinado (limiar 0.01), reduzindo circularidade.

## 7.6 Leitura crítica das métricas

Esta subsecção explicita o que cada número prova e onde termina a evidência, em linha com a exigência de rigor de um SAD de mestrado.

Dois mapas de risco distintos. O mapa operacional classifica 300 células como alto risco (limiar 0,5; todas as fontes). O mapa de treino do backtest (droga temporal ≤ 2022 + camadas estáticas) regista 423 células ≥ 0,5 — a diferença reflecte o reforço imigração/EMODnet no produto final, não um erro de pipeline.

Ganho ~2.06× na patrulha. Com 300 células patrulhadas (25.9 % da grelha), o SAD captura 53.6 % da massa total de risco frente a 26.0 % de uma patrulha aleatória com o mesmo esforço. O índice de Gini (0.400) confirma concentração espacial: o ganho mede sobretudo priorização de risco, não deteção garantida de eventos futuros.

Contraste droga isolada vs SAD completo. O backtest usando apenas o campo de droga temporal (top 20 % = 232 células) atinge 0.0 % no holdout (baseline 20.3 %), enquanto o mapa multi-ameaça atinge 85.5 %. Isto demonstra que a integração de pesca/poluição/imigração não é decorativa — é o que permite ao SAD priorizar zonas onde as apreensões recentes efetivamente ocorrem.

Sensibilidade ao limiar (Figura 25). Variar o limiar a 0,45 / 0,50 / 0,55 altera o n.º de células alto risco de 328 / 300 / 256 e o ganho SAD para 2.01× / 2.07× / 2.15× — a recomendação Porto + Portimão e a ordem de grandeza da frota mantêm-se.

Tabela 9 - Síntese da leitura crítica.

| Métrica | Valor | O que prova | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| Backtest multi-ameaça | 85.5 % (n=55) | Apreensões recentes em zonas já prioritárias | Geocódigo administrativo |
| Backtest só droga | 0.0 % (top 20 %) | Camada isolada insuficiente | Reforça papel EMODnet/imigração |
| Ganho patrulha | 2.06× (IC95 1,93–2,22) | Priorização de massa de risco | Esforço fixo em N células |
| Imigração (total) | 70 % em zona ≥ 0,5 | Coerência regional Algarve | n = 20 eventos |
| Imigração holdout | 100 % (teste n=8) | KDE treinado sem eventos futuros | Amostra pequena |

Em síntese: os valores são coerentes e defensáveis; o contributo do SAD é tornar explícitos os compromissos entre concentração de risco, esforço de patrulha e incerteza das fontes.

# 8. Discussão, limitações e recomendação

## 8.1 Discussão das questões de investigação

Q1 — Onde? Índice de risco e clustering convergem para Algarve e eixo Setúbal–Lisboa (correlação ponderado/difuso 0,76).

Q2 — Previsão marítima? O MLP com SMOTE atinge ROC-AUC 0,93 ± 0,02; PR-AUC privilegia a avaliação em classe rara.

Q3 — Alcance ou sensor? Com raio fixo 90 km cobrem-se 66,8 % do risco; com autonomia AR5 o constrangimento passa a ser revisita sensorial (Secção 5).

Q4 — Frota e bases? Porto + Portimão (MCLP) e 9–11 AR5 para 24 h (300 células alto risco); índice difuso como majorante prudencial (~27 AR5).

O SAD quantifica o compromisso entre cobertura, custo e risco residual sem impor a postura de comando.

## 8.2 Limitações e ameaças à validade

- Fontes *proxy*: EMODnet mede atividade AIS, não ilegalidade direta; imigração assenta em 20 desembarques PT + IOM filtrado. - Geocodificação administrativa: ~83 % das apreensões; dilui sinal no limiar absoluto (Secção 7.6). - Pesos AHP: rastreáveis mas dependentes de juízos de especialista (Secção 4.5). - Parâmetros sensoriais: largura útil, revisita e disponibilidade são estimativas (sensibilidade Secção 5.4). - Cobertura idealizada: não modela nebulosidade, mar agitado nem sazonalidade fina. - Classificação: desequilíbrio 3,4 % marítimo limita precisão da classe minoritária. - Índice offline vs. plataforma: risco estratégico estático; protótipo tático não recalcula o mapa em tempo real. - Validação externa: estudo de caso e backtest não substituem interceções subquilométricas.

O reconhecimento destas limitações não invalida as conclusões — designadamente a demonstração de que o constrangimento do sistema é a cobertura sensorial e não o alcance, que é robusta a todas elas —, mas delimita com honestidade o âmbito em que devem ser interpretadas e orienta o aperfeiçoamento futuro do sistema.

## 8.3 Recomendação final

À luz da análise, recomenda-se a seguinte arquitetura de emprego para o AR5 na vigilância costeira de Portugal Continental. Em síntese: recomenda-se operar a partir de Porto (Sá Carneiro) e Portimão, com 9 AR5 para a faixa costeira prioritária ou 11 AR5 para a área total de alto risco. Como configuração de referência, propõe-se a operação a partir de duas bases — Porto (Sá Carneiro) e Portimão — com uma frota de 11 aeronaves AR5, dimensionada para assegurar a revisita persistente, 24 horas por dia, da totalidade das 300 células de alto risco identificadas pela agregação ponderada, com uma margem operacional de 10 %. Esta configuração é ótima no número de bases e robusta face à variação plausível dos parâmetros sensoriais. Como configuração de contingência ou de arranque faseado, em caso de restrição orçamental ou de disponibilidade inicial limitada de aeronaves, recomenda-se concentrar o esforço na faixa costeira mais densa, com 9 aeronaves AR5, aceitando deixar descoberta a faixa mais ao largo — opção que retém a cobertura das zonas de maior densidade de atividade (Algarve e Setúbal–Lisboa) à custa do risco residual nas aproximações distantes. Finalmente, para missões de elevada criticidade ou em períodos de ameaça acrescida, recomenda-se adotar o índice difuso como critério de dimensionamento, expandindo a frota até cerca de 27 aeronaves para cobrir também as células onde múltiplas ameaças coincidem.

A decisão entre estas configurações é, em última análise, uma decisão de comando que deve ponderar explicitamente o orçamento disponível, a aceitação de risco residual e o nível de ameaça prevalecente. O contributo do SAD é tornar cada uma destas opções transparente e quantificada.

# 9. Conclusão e trabalho futuro

O presente trabalho concretizou um Sistema de Apoio à Decisão completo para a vigilância costeira de Portugal Continental com o UAV TEKEVER AR5, integrando um pipeline de data mining com um modelo de otimização. Da análise resultaram três contributos principais. Primeiro, a confirmação, por dois métodos independentes, de que a atividade ilícita marítima se concentra no sul e sudoeste do país, o que confere validação externa ao mapa de risco. Segundo, a demonstração de que a natureza marítima de uma apreensão é previsível com boa discriminação (ROC-AUC de 0,93 em validação cruzada para o perceptrão multicamada), num exercício que ilustra de forma exemplar os desafios da classe rara e a inadequação da exatidão como métrica. Terceiro, e talvez o mais relevante para a doutrina operacional, a evidência quantitativa de que o paradigma de raio fixo de 90 km do estudo anterior subestima grosseiramente a capacidade do sistema: explorada a autonomia real do AR5, o constrangimento deixa de ser o alcance e passa a ser a cobertura sensorial persistente, que duas bases e nove aeronaves asseguram para a totalidade do risco.

Identificam-se as seguintes linhas de trabalho futuro. Em primeiro lugar, aprofundar a integração de fontes operacionais já iniciadas — EMODnet, 20 desembarques marítimos em Portugal Continental (SEF/Frontex/CP) e IOM em mar — incorporando esforço de pesca do Global Fishing Watch validado contra infrações conhecidas e deteções CleanSeaNet da EMSA, de modo a distinguir atividade lícita de ilegal e derrames efetivos de simples risco. Em segundo lugar, generalizar o modelo de otimização de objetivo único para uma formulação multi-objetivo, gerando uma fronteira de Pareto entre risco coberto e número de aeronaves. Em terceiro lugar, validação contra interceções georreferenciadas com precisão subquilométrica e aprendizagem contínua (ciclo Medir–Analisar–Agir fechado). Por fim, endurecer a ligação entre o índice estratégico offline e a plataforma tática, com recálculo periódico automatizado do risco.

# 10. Referências

Bezdek, J. C. (1981). Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms. Plenum Press.

Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984). Classification and regression trees. Wadsworth.

Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. Journal of Artificial Intelligence Research, 16, 321–357. https://doi.org/10.1613/jair.953

Church, R., & ReVelle, C. (1974). The maximal covering location problem. Papers in Regional Science, 32(1), 101–118. https://doi.org/10.1111/j.1435-5597.1974.tb00902.x

Cover, T., & Hart, P. (1967). Nearest neighbor pattern classification. IEEE Transactions on Information Theory, 13(1), 21–27. https://doi.org/10.1109/TIT.1967.1053964

Davis, J., & Goadrich, M. (2006). The relationship between precision-recall and ROC curves. In Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning (pp. 233–240). ACM. https://doi.org/10.1145/1143844.1143874

Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., & Xu, X. (1996). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 226–231). AAAI Press.

European Fisheries Control Agency. (2024). Annual report 2023. EFCA.

European Maritime Safety Agency. (2024). CleanSeaNet service: Annual overview. EMSA.

European Marine Observation and Data Network. (2025). EMODnet Human Activities: Vessel density maps [conjunto de dados]. Serviço Web Coverage Service. https://emodnet.ec.europa.eu/en/human-activities

Europol. (2025). EU drug markets analysis: Maritime cocaine trafficking. Publications Office of the European Union.

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. AI Magazine, 17(3), 37–54. https://doi.org/10.1609/aimag.v17i3.1230

Frontex. (2025). Risk analysis for 2024–2025. European Border and Coast Guard Agency.

Global Fishing Watch. (2025). Global AIS-based apparent fishing effort dataset (version 3.0) [conjunto de dados]. https://doi.org/10.5281/zenodo.14982712

International Organization for Migration. (2024). Displacement tracking matrix: Mixed migration flows to Europe. IOM.

International Organization for Migration. (2026). Missing Migrants Project [conjunto de dados]. Humanitarian Data Exchange (CC-BY 4.0). https://data.humdata.org/dataset/iom-missing-migrants-project-data

Jolliffe, I. T. (2002). Principal component analysis (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/b98835

Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C., & Stitelman, O. (2012). Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 6(4), 1–21. https://doi.org/10.1145/2382577.2382579

Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies, 7(1), 1–13. https://doi.org/10.1016/S0020-7373(75)80002-2

Marakas, G. M. (2003). Decision support systems in the 21st century (2nd ed.). Prentice Hall.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., … Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53–65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323, 533–536. https://doi.org/10.1038/323533a0

Santos Neto, Silva Guerreiro, & Ribeiro Gaspar. (2026). Vigilância costeira com drones (UAVs): Modelação de áreas de atuação em ambiente SIG [Relatório de projeto]. Escola Naval.

Simon, H. A. (1977). The new science of management decision (rev. ed.). Prentice Hall.

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation. McGraw-Hill.

TEKEVER. (2025). AR5 maritime surveillance UAV: Technical datasheet. TEKEVER.

Toregas, C., Swain, R., ReVelle, C., & Bergman, L. (1971). The location of emergency service facilities. Operations Research, 19(6), 1363–1373. https://doi.org/10.1287/opre.19.6.1363

Tufte, E. R. (2001). The visual display of quantitative information (2nd ed.). Graphics Press.

Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). Decision support and business intelligence systems (9th ed.). Prentice Hall.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). World drug report 2024. United Nations.

Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301), 236–244. https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338–353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X

# 11. Anexos

## Anexo A — Figuras

Figura 1 - Panorama exploratório das apreensões (EDA): distribuição temporal, por tipo e geográfica. de droga, histograma de quantidades e percentagem de apreensões marítimas por grupo.

Figura 2 - Distribuição das apreensões por região (diagrama de caixa). contagem de apreensões por região (Norte/Centro/Sul).

Figura 3 - Redução de dimensionalidade por PCA: projeção das observações no plano das duas primeiras componentes (colorida pela classe marítima) e variância explicada por componente.

Figura 4 - Seleção do número de clusters: método do cotovelo e coeficiente de silhueta.

Figura 5 - Clustering k-means: solução geral (esquerda) e restrita ao domínio marítimo (direita). (direita).

Figura 6 - Agrupamento hierárquico (dendrograma, esquerda) e Fuzzy C-Means (direita). com grau de pertença ao cluster dominante (à direita).

Figura 7 - Comparação de desempenho das quatro famílias de classificadores. teste.

Figura 8 - Validação cruzada estratificada dos classificadores. e desvio-padrão de F1, ROC-AUC e PR-AUC.

Figura 9 - Matrizes de confusão dos classificadores no conjunto de teste.

Figura 10 - Curvas ROC (esquerda) e curvas precisão–sensibilidade (direita) dos classificadores.

Figura 11 - Análise de ajuste do limiar de decisão do modelo recomendado (perceptrão multicamada otimizado): confiança positiva, sensibilidade e F1 em função do limiar.

Figura 12 - Importância relativa dos atributos na árvore de decisão otimizada.

Figura 13 - Árvore de decisão otimizada (CART): primeiros níveis.

Figura 14 - Graus de pertença do Fuzzy C-Means ao cluster dominante. difusa.

Figura 15 - Índice de risco difuso versus média ponderada: mapas e correlação.

Figura 16 - Índice de risco marítimo multi-ameaça (agregação por média ponderada).

Figura 17 - Cobertura de risco: cenário conservador com raio de 90 km (esquerda) versus cenário recomendado com autonomia real (direita).

Figura 18 - Frota total necessária em função do número de bases (ótimo em duas bases).

Figura 19 - Análise de sensibilidade do dimensionamento da frota aos parâmetros sensoriais. à disponibilidade operacional.

Figura 20 - Painel geoespacial interativo do índice de risco. risco multi-ameaça (1156 células), apreensões marítimas 2020+, desembarques PT, bases MCLP (Porto + Portimão) com raios tático/operacional, seis setores de patrulha e painel Q1–Q3. O artefacto interativo completo está em resultados/mapa_interativo.html.

Figura 21 - Backtesting temporal: taxa de acerto do SAD (treino com apreensões até 2022) no holdout de apreensões marítimas 2023–2024, face a baselines aleatório e referência top 20 %.

Figura 22 - Comparação com a baseline de patrulha aleatória (ganho do SAD). patrulha aleatória e patrulha uniforme costeira.

Figura 23 - Plataforma operacional: meteo, AIS, risco e alertas em tempo quase real. (protótipo web em plataforma/).

Figura 24 - Pesos das ameaças por AHP (Saaty) face à ponderação adotada.

Figura 25 - Sensibilidade da classificação ao limiar de decisão.

## Anexo B — Tabelas de resultados

Tabela B1 - Variância explicada pelas dez primeiras componentes principais.

| Componente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variância (%) | 14,5 | 10,5 | 9,8 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 5,7 |
| Acumulada (%) | 14,5 | 25,0 | 34,8 | 43,1 | 51,0 | 58,7 | 65,3 | 71,5 | 77,3 | 82,9 |

Tabela B2 - Cobertura máxima do risco em função do número de bases, com raio operacional de 90 km (cenário do estudo anterior).

| N.º de bases (k) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ≥ 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fração do risco coberta | 31,1 % | 44,0 % | 51,6 % | 57,7 % | 61,0 % | 64,4 % | 65,3 % | 66,2 % | 66,8 % |

Tabela B3 - Cobertura por cenário de vento (raio de 90 km; células de alto risco alcançáveis com as doze bases; 300 células de alto risco).

| Cenário de vento | Raio efetivo (km) | Células cobríveis | Células não cobríveis |
| --- | --- | --- | --- |
| Calmo (4 m/s) | 90,0 | 240 | 19 |
| Moderado (12 m/s) | 76,5 | 213 | 46 |
| Forte (18 m/s) | 63,0 | 169 | 90 |

Tabela B4 - Validação cruzada estratificada de cinco folds das configurações otimizadas (média ± desvio-padrão). Em negrito, os melhores valores.

| Modelo | F1 (média ± dp) | ROC-AUC (média ± dp) | PR-AUC (média ± dp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bayes (otim.) | 0,080 ± 0,001 | 0,858 ± 0,059 | 0,326 ± 0,136 |
| k-vizinhos (otim.) | 0,551 ± 0,032 | 0,893 ± 0,036 | 0,484 ± 0,065 |
| Árvore (otim.) | 0,560 ± 0,033 | 0,783 ± 0,033 | 0,371 ± 0,050 |
| Perceptrão multicamada (otim.) | 0,551 ± 0,053 | 0,926 ± 0,022 | 0,625 ± 0,069 |

Tabela B5 - Frota total e parâmetros operacionais em função do número de bases (área total de alto risco).

| N.º de bases | Bases selecionadas | Dist. média (km) | Tempo de estação (h) | Frota total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montijo (BA6) | 107,7 | 12,9 | 9 |
| 2 | Porto + Portimão | 146,1 | 12,1 | 10 |
| 3 a 11 | Porto + Portimão | 146,1 | 12,1 | 10 |

Tabela B6 - Análise de sensibilidade da frota total.

| Parâmetro | Valores testados → frota |
| --- | --- |
| Largura útil do sensor (km) | 20 → 12 · 30 → 9 · 40 → 6 · 50 → 6 |
| Período de revisita (h) | 2 → 12 · 3 → 9 · 4 → 6 · 6 → 6 |
| Disponibilidade operacional | 0,60 → 11 · 0,70 → 9 · 0,80 → 8 · 0,90 → 7 |

Tabela B7 - Hiperparâmetros selecionados por GridSearchCV (configurações otimizadas).

| Família | Hiperparâmetros selecionados |
| --- | --- |
| Bayes (Naive) | var_smoothing = 1e-8 |
| k-vizinhos | n_neighbors = 5, weights = distance |
| Árvore de decisão | criterion = gini, max_depth = None, min_samples_leaf = 1 |
| Perceptrão multicamada | hidden_layer_sizes = (64), alpha = 1e-4 |

## Anexo C — Reprodução computacional e arranque da plataforma

O sistema está integralmente implementado em Python e é reprodutível através dos seguintes comandos:

pip install -r requirements.txt

cd src

python -m dm.construir_dados_reais   # intensidades reais (EMODnet AIS + IOM + apreensões)

python validacao.py                 # backtesting temporal + baseline (Fase C)

python main.py             # índice de risco, otimização de bases e dimensionamento de frota

python -m dm.main_dm        # pipeline de data mining (EDA, PCA, clustering, classificação, difuso)

python mapa_interativo.py   # painel geoespacial interativo (resultados/mapa_interativo.html)

python gerar_docx.py        # geração do presente relatório em formato Word

As fontes de dados reais (densidade de embarcações do EMODnet e incidentes do IOM Missing Migrants) residem em dados/fontes/; o passo dm.construir_dados_reais amostra-as sobre a grelha de procura e escreve dados/processados/intensidades_reais.csv, consumido por risco.py. O painel interativo (resultados/mapa_interativo.html) abre-se diretamente em qualquer navegador.

Todos os parâmetros do sistema — pesos das ameaças, especificações do AR5, largura útil do sensor, período de revisita, disponibilidade e cenários de vento — estão centralizados no ficheiro src/config.py. Os resultados numéricos são exportados para resultados/resultados.json e resultados/dm/dm_resultados.json, e as figuras para resultados/figuras/ e resultados/dm/.

Plataforma operacional:

cd plataforma && ./setup-mac.sh && ./start-mac.sh

# http://localhost:5173  ·  API: http://127.0.0.1:8080/docs

## Anexo D — Mapa de integração do projeto SIGA (Grupo VI)

A entrega final unificada encontra-se na pasta de entrega `SIGA_GRUPOVI_ENTREGA/`, que articula todos os componentes:

SIGA_GRUPOVI_ENTREGA/

├── README.md                 ← índice mestre e arranque

├── NOTAS_ENTREGA.md

├── DEMONSTRACAO.md           ← roteiro 3–5 min          ← métricas canónicas e notas

├── dados/                    ← fontes + processados (grelha PT)

│   ├── fontes/               apreensões, IOM, EMODnet, SIG ref.

│   └── processados/          intensidades_reais.csv

├── src/                      ← pipeline analítico (Python)

│   ├── config.py … validacao.py

│   ├── dm/                   data mining (EDA → classificação → difuso)

│   └── gerar_docx.py         Markdown → Word (formatação CT302)

├── resultados/               ← saídas numéricas e visuais

│   ├── figuras/              otimização (01–08, 20–22)

│   ├── dm/                   figuras data mining + dm_resultados.json

│   ├── resultados.json       bases, frota, cenários vento

│   ├── validacao.json        Q1/Q2/Q3, backtest, baseline 2,06×

│   ├── camadas_mapa.json     IOM + apreensões (plataforma)

│   └── mapa_interativo.html  painel Folium

├── relatorio/

│   ├── Relatorio_SAD_AR5.md  ← fonte única de verdade

│   └── Relatorio_SAD_AR5.docx

└── plataforma/               ← protótipo operacional web

├── api/                  FastAPI + OR-Tools + meteo

└── web/                  React/Leaflet (dist/ incluído)

Fluxo de dados:

1. dados/fontes/ → dm/construir_dados_reais.py → dados/processados/intensidades_reais.csv 2. intensidades_reais.csv + config.py → risco.py → grelha 1156 células 3. Grelha → otimizacao.py → resultados.json (2 bases, 9–11 AR5) 4. Apreensões → dm/ → figuras + dm_resultados.json 5. Grelha + camadas → mapa_interativo.py + plataforma/api/ → decisão operacional 6. Relatorio_SAD_AR5.md → gerar_docx.py → entrega Word (capa Grupo VI, índices auto)

Respostas operacionais (validacao.json):

| Questão | Resposta |
| --- | --- |
| Q1 — Onde? | Algarve · Setúbal–Lisboa · NW/Peniche |
| Q2 — Quantos? | 11 AR5 área total (4 simultâneos) · 9 AR5 faixa costeira (3 simultâneos) |
| Q3 — Bases? | Porto (Sá Carneiro) + Portimão |
| Validação | Ganho SAD vs aleatório: 2,06× |